załącznik nr 31 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja  szpitalna

KLASYFIKACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM POZIOMU KRYTYCZNOŚCI

Wybranie odpowiedniej metody dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego ma znaczenie w przerywaniu dróg szerzenia się zakażeń oraz w profilaktyce zakażeń pacjentów     i personelu.

Klasyfikacja materiału według poziomu zagrożenia Earle H. Spauldinga zakłada cztery poziomy ryzyka.

- Wysoki poziom ryzyka

Do wysokiego poziomu ryzyka zalicza się narzędzia i sprzęt medyczny, których używanie jest związane z dużym ryzykiem przeniesienia zakażenia. Jest to materiał, który ma kontakt           z jałowymi tkankami, jamami ciała i naczyniami krwionośnymi, naruszający ciągłość tkanek oraz kontaktujący się z uszkodzoną tkanką, np. narzędzia chirurgiczne, igły i cewniki moczowe.

Wymagany poziom dekontaminacji: dezynfekcja,  czyszczenie oraz mycie i sterylizacja.

- Średni poziom ryzyka

Do średniego poziomu zalicza się przedmioty, które mają bezpośredni kontakt                         z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi. Podstawą do zakwalifikowania sprzętu medycznego do tej grupy jest założenie, że nie narusza on ciągłości tkanek. Są to respiratory, gastroskopy, wzierniki ginekologiczne. W przypadku braku zastosowania sterylizacji np. ze względu         na budowę sprzętu, dopuszcza się zastosowanie dezynfekcji wysokiego poziomu.

Zalecany poziom dekontaminacji: dezynfekcja,  czyszczenie oraz mycie i/lub sterylizacja.

- Niski poziom ryzyka

Małe zagrożenie stwarza sprzęt, który wchodzi w kontakt ze zdrową, nieuszkodzoną skórą np. stetoskopy, aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, termometry.

Zalecany poziom dekontaminacji: umycie oraz dezynfekcja niskiego poziomu obejmująca działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

- Minimalny poziom ryzyka

Minimalne zagrożenie przeniesienia zakażenia stwarzają powierzchnie i przedmioty niemające kontaktu  z pacjentem np. podłogi, meble, ściany.

Zalecany poziom dekontaminacji: rutynowe, prawidłowe umycie; większego reżimu wymagają pomieszczenia, takie jak: sale operacyjne, stacje dializ, gabinety zabiegowe oraz pokoje dla pacjentów ze zmniejszona odpornością.