załącznik nr 30 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja  szpitalna

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH   W ŚRODOWISKU SZPITALNYM

Dezynfekcja jest procesem zapobiegającym szerzeniu się chorób, których czynnikami etiologicznymi są drobnoustroje.  Aby była skuteczna, musi być wykonana z zachowaniem zalecanych parametrów. Nieprawidłowe postępowanie za środkami dezynfekcyjnymi może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników i pacjentów. Z tego względu należy przestrzegać, zawartych etykiecie/ ulotce informacyjnej, zaleceń dotyczących parametrów dezynfekcji oraz środków ostrożności chroniących użytkowników od ujemnych skutków stosowania preparatów dezynfekcyjnych. Użytkownicy preparatów dezynfekcyjnych mają obowiązek zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

.   Sposób stosowania preparatów – uwagi ogólne

- Do dezynfekcji powierzchni stosuje się roztwory preparatów wykazujące działanie dezynfekcyjne w czasie do 15 min. Roztwory preparatów działające w czasie dłuższym niż 15 minut stosuje się do dezynfekcji sprzętu i przedmiotów, które można zanurzyć lub wypełnić płynem.

- Warunkiem zdezynfekowania powierzchni, przedmiotów, narzędzi jest kontakt            z roztworem preparatu: dokładne pokrycie powierzchni, zanurzenie w kąpieli dezynfekcyjnej, całkowite wypełnienie wnętrza drenów, tub, węży itp., usunięcie pęcherzy powietrza z zewnętrznych  i wewnętrznych powierzchni.

- Do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych, czyli powierzchni o których wiadomo, iż zawierają lub mogą zawierać substancje organiczne i/lub nieorganiczne, zaleca się stosowanie preparatów przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych, o odpowiednich parametrach.

- W przypadku zagrożenia prątkami gruźlicy oraz do dezynfekcji brudnych powierzchni nie należy stosować urządzeń rozpylających.

Postępowanie z preparatami dezynfekcyjnymi w aerozolu (powierzchnie trudno dostepne)

Preparatów w rozpryskiwaczach nie wolno nadużywać!

- Służą one tylko i wyłącznie do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc (kółek, przegubów stołów zabiegowych itp.)

- Spryskiwanie dużej powierzchni powoduje:

- nierównomierne (punktowe) naniesienie preparatu na dezynfekowaną     powierzchnię, czyli nie zapewni skutecznej dezynfekcji,

-  unoszenie się w powietrze drobnych cząsteczek krwi i innych zabrudzeń  ze spryskiwanej powierzchni – tworzy się bioaerozol, który może być bardzo niebezpieczny zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów,                   w przypadku kiedy np. na dezynfekowanych powierzchniach będą obecne prątki np. gruźlicy

-  rozpylanie preparatu chemicznego w powietrzu, którym oddychają ludzie   (pracownicy i pacjenci),

-   może prowadzić do rozwoju lub uaktywnienia reakcji alergicznych,

-   wdychane preparaty mogą działać toksycznie na człowieka                    (różny jest skład chemiczny – w tym może być np. aldehyd glutarowy).

Roztwory użytkowe

- Roztwory użytkowe należy przygotować przed wykonaniem dezynfekcji. Jest              to szczególnie ważne w przypadku preparatów, których roztwory są nietrwałe          (np. uwalniające aktywny chlor, jod lub tlen). Roztwory należy przygotowywać zgodnie z zaleceniem producenta podanym w tekście etykiety/ ulotki informacyjnej.

- Roztwory użytkowe należy wymieniać codziennie lub częściej, szczególnie                 w przypadku intensywnego używania roztworów natomiast roztwory nietrwałe należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dopuszcza się dłuższe użytkowanie preparatów jedynie w przypadku, gdy                   są kontrolowane w nich stężenia substancji aktywnych, co uwarunkowane jest dostarczeniem przez producenta wskaźników razem z preparatem.

- Użytkownicy winni dobierać preparaty dezynfekcyjne oraz sposób ich stosowania kierując się powyższymi wskazówkami.