załącznik nr 32 do procedury nr 01/2014 Higiena i dezynfekcja szpitalna

ZASADY DOTYCZĄCE DOBORU STOSOWANIA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

- Nie akceptuje się do dezynfekcji powierzchni preparatów zawierających formaldehyd.

Nie akceptuje się stosowania preparatów zawierających formaldehyd do dezynfekcji sprzętu medycznego i elementów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych, mających bezpośredni kontakt z tkankami (np. endoskopy) lub z układem oddechowym (np. sprzęt anestezjologiczny).

- W przypadku aldehydu glutarowego stężenie roztworu roboczego  nie może przekraczać 0,2%.

Dezynfekcję można przeprowadzać wyłącznie w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją.

W miejscach stałego pobytu ludzi, jednorazowo- można dezynfekować małe powierzchnie (ok. 2m2) środkami dopuszczonymi do przeprowadzenia dezynfekcji     w kontakcie z  ludźmi; w przypadku większych powierzchni pomieszczenie należy dezynfekować bez pobytu osób, a udostępnić je po dokładnym wywietrzeniu.

- Preparaty chemiczne w urządzeniach spryskujących mogą być stosowane tylko          do trudno dostępnych powierzchni, natomiast w oddziałach gruźliczych zabrania się stosowania tego typu urządzeń.

- Do dezynfekcji powierzchni stosuje się preparaty działające skutecznie w czasie        15 minut. Roztwory i preparaty wymagające czasu dłuższego niż 15 min., stosuje się do dezynfekcji sprzętu i przedmiotów, które można zanurzyć lub wypełnić płynem.

- Powierzchnie wolne od zanieczyszczeń organicznych dezynfekuje się preparatami bakteriobójczymi lub takimi, których zakres działania jest odpowiedni do zagrożenia (np. podłogi i maty w kąpieliskach – środki o działaniu bakteriobójczym                        i grzybobójczym).

- Powierzchnie zanieczyszczone substancjami organicznymi należy dezynfekować preparatami aktywnymi w obecności substancji organicznych o zakresie odpowiednim do zagrożenia np. powierzchnie zanieczyszczone krwią – preparatami o działaniu bakterio i wirusobójczym (wskazane też działanie prątkobójcze i grzybobójczym; zanieczyszczone plwociną – preparatami o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (wskazane również działanie grzybobójcze i wirusobójcze).

- Miejscowe zanieczyszczenia (np. plamy krwi, plwocina) należy dezynfekować preparatami o zakresie działania odpowiednim do zagrożenia. Zanieczyszczone miejsce należy zasypać preparatem dezynfekcyjnym (np. Chloramina w proszku, Presept w granulacie) przykryć ligniną, albo przykryć ligniną i zalać roztworem środka dezynfekcyjnego o szerokim spektrum; po zalecanym czasie (15 min.), materiał usunąć (traktując go jako zakaźny), powierzchnię ponownie zdezynfekować.

- Warunkiem zdezynfekowania powierzchnia powierzchni, przedmiotów, narzędzi jest kontakt z roztworem preparatu: dokładne pokrycie powierzchni, zanurzenie w kąpieli, całkowite wypełnienie wnętrza drenów, tub, węży itp. usunięcie pęcherzy powietrza     z zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni.

- Po zastosowaniu substancji chemicznych w postaci roztworów, konieczne jest, aby       po zakończeniu procesu, dokładnie wypłukać sprzęt ze środków dezynfekcyjnych.