# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 147/Med/2006

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

#### STENTÓW, INTRODUCERÓW i CEWNIKÓW NA POTRZEBY 4WSKzP SP ZOZ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 137.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia 29.11.2006 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę stentów, introducerów i cewników na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ (opisanych w 4 pakietach).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia  nie gorszy niż ten określony w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale VI oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 147/Med/2006

„Oferta na dostawę stentów, introducerów i cewników na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu"

nie otwierać przed dniem  09.01.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety wartość dostawy powinna wynosić co najmniej:

| Pakiet 1 - | 83 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 - | 464 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 100 000,00 zł |
| Pakiet 4 - | 23 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet I i II powinien wykazać się wykonaną dostawą o wartości co najmniej                       547 000,00 zł  (83 000,00 zł + 464 000,00 zł).

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 - | 83 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 - | 464 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 100 000,00 zł |
| Pakiet 4 - | 23 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet I i II powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 547 000,00 zł  (83 000,00 zł + 464 000,00 zł).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1 żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2	warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, natomiast sytuacja ekonomiczna               i finansowa (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) oceniana będzie łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie również na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.    WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH                  PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczeniami właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w celu potwierdzenia czy Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub posiada zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania         o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2,4,5 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia

### W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad:

- Opis danych technicznych oferowanego sprzętu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim (z zaznaczeniem, który parametr w katalogu odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego z podaniem nr strony) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu na oferowany wyrób medyczny w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa stentów, introducerów i cewników zawartych w 4 pakietach.

Szczegółowy opis (zestawienie asortymentowo cenowe) określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 1: Cewnik diagnostyczny o dużej średnicy wewnętrznej, min. 0,055” przy 6F, zbrojny zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopi, z miękką końcówką atraumatyczną, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ, duża ilość kształtów  -ilość 6300 szt.

Pakiet 2: Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny-Rapamycynę -ilość 200 szt.

- udokumentowane, wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne potwierdzające istotną redukcję restenozy u chorych we wszystkich grupach ryzyka, w tym z obserwacją minimum 4-letnią,

- certyfikat EU do leczenia restenozy w stencie,

- stent typu slotted tube, montowany na balonie stent pokryty substancją antyproliferacyjną (lek cytostatyczny) uwalnianą z powierzchni stentu przy pomocy polimeru, zapewniający ciągłe, stopniowe uwalnianie leku w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od momentu wszczepienia

- skrócenie stentu podczas implantacji przy RBP poniżej 2%

- duża siła radialna stentu - powyżej 25 psi,

- maksymalna długość stentu nie mniejsza niż 33 mm,

- średnica stentu w zakresie min. od 2.25 mm do 3.5 mm,

- możliwość doprężenia stentu o średnicy 3.5 mm do min. 4.0 mm,

- stent montowany na balonie wysokociśnieniowym o kontrolowanej rozszerzalności - RBP nie mniejsze niż 16 atmosfer -

- profil przejścia poniżej 0.048" dla stentu 3.0 mm

##### Pakiet 3: Stenty wieńcowe uwalniające lek antyproliferacyjny-Zotarolimus – ilość 50 szt.

- udowodniona w publikowanych badaniach klinicznych niska częstość restenozy i niepożądanych zdarzeń klinicznych (zgon, zawał serca, ponowna rewaskularyzacja, zakrzepica w stencie) z minimum 3-letnim okresem obserwacji (miejsce publikacji, rok, dane bibliograficzne, akronim badania, odseki MACE – podać)

- stent o budowie modularnej zwiększającej giętkość stentu

- Stabilne zamocowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu:

- stent konstruowany w oparciu o tzw. „discrete technology”

- ciśnienie RBP: 16 atm

- skracanie < 1% dla średnic 3,0-4,0 (skracalność <2% dla średnic 2,25-2,75) dobra widoczność w skopii RTG

- długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 24; 30 mm

- profil przejścia 1,09 mm (0,043”) lub korzystniejszy dla średnicy stentu 3,0 mm

- Siła radialna : podać

- średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

- Utkanie stentu umożliwia łatwe dojście do bocznic

- maks. rozszerzenie stentu  min. do 4,5 mm

- grubość elementów z jakich wykonany jest stent – max. 0,0036” (0,0914 mm)

- recoil < 2%

- ciśnienie nominalne: 9 atm.

- trzon dystalny 2,7F; trzon proksymalny 2.2F

- Pokrycie ściany naczynia elementami stentu: 13 – 19%

- przeznaczony do stentowania bezpośredniego  („direct stenting”)

- możliwość stosowania cewnika prowadzącego 5F (0,056”)

- Biokompatybilny polimer – Phosphorylcholine (PC) Technology: minimalizuje odpowiedź zapalną jak również możliwość powstawania zakrzepów wewnątrz naczynia.

- Substancja czynna zaliczana do cytostatyków – ABT-578 (zotarolimus) – syntetyczna pochodna Sirolimusa.

Pakiet 4: Introducer, koszulka rozrywalna o długości minimum 13 cm, prowadnik ”J” o długości minimum 40 cm, igła prosta o długości co najmniej 7 cm  - ilość 1400 szt.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawy sukcesywne w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 37 600,00  zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 - | 4 700,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 - | 26 000,00 zł |
| Pakiet 3 - | 5 600,00 zł |
| Pakiet 4 - | 1 300,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości wadium z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet I i II powinien wnieść wadium o wartości 30700,00 zł  (26000,00 zł + 4700,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 09.01.2007r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 09.01.2007r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę stentów, introducerów i cewników na potrzeby  4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, 147/Med/2006”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto pakietu). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości,

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku Nr 1 i 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

W druku ZP – 21 cena zostanie przeliczona na wartości punktowe gdzie waga najtańszej oferty w obrębie pakietów = 100 pkt. a pozostałe wyliczone na zasadzie proporcji.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 09.01.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grzegorz Jędrzejczyk  tel. (071) 7660525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 09.01.2006r.       o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.22 i art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, (informacje tą Zamawiający umieści również na swojej stronie internetowej);

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo cenowe.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę stentów, introducerów i cewników na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ”

Znak sprawy 147/Med/2006

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży i dostawę stentów, introducerów i cewników, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni).

- dostawę wykonamy w terminie ....... dni (min 3 dni) od daty złożenia zamówienia, do zamówień określanych jako pilne termin realizacji zamówienia 48 h;

- udzielamy gwarancji na okres ........... miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności określone  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

5.  Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

###### Załącznik 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe.

|  | MATERIAŁ | POSTAĆ | ZAWARTOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | ILOŚĆ | WARTOŚC NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cewnik diagnostyczny o dużej średnicy wewnętrznej, min. 0,055'' przy 6F, zbrojony zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopii , z miekką końcówką atraumatyczną, pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ , duża ilość kształtów. | Rozmiar : 6Fr | 1 sztuka |  |  | 6300 |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stenty pokrywane substancją antyproliferacyjną - Rapamycyna | różne rozmiary | 1 sztuka |  |  | 200 |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stenty pokrywane substancją antyproliferacyjną - Zotarolimus | różne rozmiary | 1 sztuka |  |  | 50 |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Introducer, koszulka rozrywalna o długości minimum 13 cm, prowadnik "J" o długości minimum 40 cm, igła prosta o długości co najmniej 7 cm | Rozmiar : od 7 Fr do 11 Fr | 1 sztuka |  |  | 1400 |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

- W rubryce „materiał” należy wpisać nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli wyrób taką posiada)

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo

###### Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia

# UMOWA nr ....... /147/Med/2006

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2006 r. we Wrocławiu  pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwaną dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm.) o wartości powyżej 137 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego stentów, introducerów i cewników wg pakietu nr ..............................................., wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Cena, o której mowa w § 4 ust.5, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie materiał medyczny własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............. dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego faksem na numer: ....................... . Zamówienia określane jako pilne realizowane będą w terminie 48 godzin. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................              		         2 ...................................................

płk Lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                          mjr mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: mgr farm. Grzegorz Jędrzejczyk tel. 071 766-05-25 oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. 071 766-04-64.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do   realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowymwyprzedzeniemo spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz  zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna cena umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi: ........................zł (słownie:.......................................................................................................................... zł).

- Łączna cena umowy brutto (zawierająca  podatek od towarów i usług  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi: ....................................zł.(słownie:.......................................................................................................................... zł).

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ................................................................................................................................................, w terminie  ...........dni ( min. 60 dni ) od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca dostarczy towar z terminem ważności .............. miesięcy (nie krótszy niż 12 miesięcy), liczony od dnia dokonania odbioru środków przez Zamawiającego.

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania drogą telefoniczną pod  nr  …………… i fax. …………

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu  cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 ust. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.1.

§ 8

### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Zakaz cesji

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 147/Med/2006 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo