Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe

- wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

| Lp | Wyszczególnienie | J.M. | Ilość |  | Strona w katalogu |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET I – Soczewka jednoczęściowa hydrofilna akryżelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Zapakowana fabrycznie do iniektora jednorazowego, współczynnik uwodnienia – 26 %, dioptraż od -10D do + 30D, średnica optyczna – 6,0 mm, średnica całkowita 12,00 mm | op. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| PAKIET II - Soczewki PMMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostępność modeli ze względu na rodzaj zabiegu: - po ECCE - po faco - do wszczepów wtórnych - do wszczepów przedniokomorowych Dioptraż: - od –10,0 D do + 35,0 D dla soczewek tylnokomorowych we wszystkich zaoferowanych modelach, - od 0,0 D do + 30,0 D dla soczewek przedniokomorowych Średnica optyczna: - 5,0 mm – 6,5 mm dla soczewek tylnokomorowych, - 6,0 mm dla soczewek przedniokomorowych, - 7,0 mm x 8,0 mm (owalna średnica optyczna) dla soczewek do fiksacji śródskleralnej Średnica całkowita: - 12,0 mm – 13,0 mm dla soczewek tylnokomorowych, - 13,0 mm – 13,5 mm dla soczewek przedniokomorowych, - 13,5 mm – 13,8 mm dla soczewek do fiksacji śródskleralnej Angulacja: - 7 - 10 dla soczewek tylnokomorowych, - 12 - 13 dla soczewek przedniokomorowych, - 10 dla soczewek do fiksacji śródskleralnej Z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG Dwuwypukłe i do stosowania bez ograniczenia wieku u pacjenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET III – Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13 mm zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D), +30,0D do + 34D (co 1,0D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej Zamawiający wymaga dołączenia do pakietu systemu implantacyjnego (inżektor+pęseta) wraz z pierwszą dostawą soczewek | szt. | 180 |  |  |  |  |
| PAKIET IV - Soczewki jednoczęściowe akrylowe o zawartośći wody do 0,5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soczewka jednoczęśćiowa o apodyzowanej optyce refrakcyjno-dyfrakcyjnej wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13 mm zakres dioptrażu +10,0D do +30,0D (co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej Zamawiający wymaga dołączenia do pakietu systemu implantacyjnego (inżektor+pęseta) wraz z pierwszą dostawą soczewek | szt. | 20 |  |  |  |  |
| PAKIET V- Pierścień wewnątrzgałkowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pierścień wewnątrzgałkowy zapakowany fabrycznie w iniektor jednorazowy, materiał PMMA, wielkość – 11mm | szt. | 100 |  |  |  |  |
| PAKIET VI – Akcesoria do aparatu Open Phaco |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaseta z możliwością odłączania drenów z przeznaczeniem na 1 dzień operacyjny | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Dreny do Open Phaco | szt. | 600 |  |  |  |  |
|  | Witrektom pneumatyczny do aparatu Open Phaco | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| PAKIET VII – Płyn irygacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutaminianu w butelce szklanej o objętości 500 ml | szt. | 150 |  |  |  |  |
| PAKIET VIII Preparaty wiskoelastyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparat wiskoelastyczny do stosowania śródgałkowego, stężęnie hialuronianu sodu 1,4% (11,9 mg), lepkość 500 000 cps, masa 5x10 Daltona, ampułkostrzykawka 0,85 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | System wiskoelastyczny złożony z : 1,35 % hialuronian sodu – objętość ampułkostrzykawki 0,55 ml 1,37% hialuronianu sodu + 0,57% hypromeloza - objętość ampułkostrzykawki 0,55 ml | szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

| PAKIET IX - Roztwory błękitu trypanu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek, szklane ampułki o poj. 0,5 ml | szt. | 170 |  |  |  |  |
|  | roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony wewnętrznej ograniczającej, szklane ampułki o poj. 0,5mm | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| PAKIET X – Materiały okulistyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | perflurowęgflowodór ośmiowęglowęglowy, w opakowaniach 5 ml, łańcuchowa struktura cząsteczki, lepkość w temp. 24-25C – 1,4 mPas, ciężar właściwy w temp.20C – 1,77 g/cm3, masa cząsteczkowa – 438, współczynnik refrakcji w temp. 20C – 1,27, temperatura wrzenia – 101-106C | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | perflurowęgflowodór dziesięciowęglowęglowy, w opakowaniach 5 ml, pierścieniowa struktura cząsteczki, lepkość w temp. 24-25C – 5,53mPas, ciężar właściwy w temp.20C – 1,93 g/cm3, masa cząsteczkowa – 462, współczynnik refrakcji w temp. 20C – 1,31, temperatura wrzenia – 140-142C | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | olej silikonowy lepkości 1000-1500 mPa/s, szklane fiolki o objętości 10ml, sterylny, w temp. 24-25C współczynnik refrakcji 1,400 – 1,405 w temp. 24-25C ciężar właściwy 0,97 g/cm3 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | olej silikonowy lepkości 5000-5900 mPa/s, szklane fiolki o objętości 10ml, sterylny, w temp. 24-25C współczynnik refrakcji 1,400 – 1,405 w temp. 24-25C ciężar właściwy 0,97 g/cm3 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| PAKIET XI– Narzędzia okulistyczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do kapsuloreksy typ Masket, zagięta, ostra, końcówka 11 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pęseta do szwów mikrochirurgicznych typ Trautman, zakrzywiona, do wiązania szwów 10/0 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nóż do IOL, 4,1mm, zagięty pod kątem 40 º | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |

| PAKIET XII- Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, zawartość 1 zestawu: kaniula 25G 1 kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką 1 nóż typu Slit HP 3,0mm 1 nóż typu Sideport 1,0 mm 1 igła 23G 1 osłonka na oko 1 kieliszek 60ml 2 kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 2 fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 1 fartuch XL 2 ocznik 2 gaziki 8x8cm 8 przylepce1,3x10cm 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 20ml 1 strzykawka 2ml 1 strzykawka 5ml 1 ręcznik papierowy 1 | zestaw | 600 |  |  |  |  |
|  | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą i tipem, zawartość 1 zestawu: kaniula 25G 1 kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką 1 osłonki na tipa 0,9 mm 1 nóż typu Slit HP 3,0mm 1 nóż typu Sideport 1,0 mm 1 igła 23G 1 kaseta do oferowanego aparatu 1 osłonka na oko 1 tip 0,9mm, ABS 1 kieliszek 60ml 2 kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 1 fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 1 fartuch XL 2 ocznik 2 gaziki 8x8cm 8 przylepce1,3x10cm 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 20ml 1 strzykawka 2ml 1 strzykawka 5ml 1 ręcznik papierowy 1 | zestaw | 600 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G z VFI (z zestawem do podawania oleju), zawartość 1 zestawu: 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G, w składzie: kaseta venturii do aparatu 1 szt., pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, nóż V-lance 20Ga - 1 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, zestaw do kroplówki - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt. 1 zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 zestaw do podawania oleju 1 kaniula 25G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 szew 7.0 biosorb 1 szew 8.0 biosorb 1 kieliszek 60ml 1 fartuch pakiet wierzchni 2 fartuchy 2 ocznik 8 gaziki 8x8cm 1 przylepce 2 strzykawka 10CC 2 strzykawka 2 ml 1 strzykawka 5 ml 2 strzykawka 5 ml 3 cz. 1 ręcznik (do fartuchów) 1 mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do wit. | zestaw | 35 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G, zawartość 1 zestawu: 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G ( w składzie: kaseta venturii do aparatu 1 szt., pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, nóż V-lance 20Ga - 1 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, zestaw do kroplówki - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt.) 1 zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 25G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 szew 7.0 biosorb 1 szew 8.0 biosorb 1 kieliszek 60ml 1 fartuch pakiet wierzchni 2 fartuchy 2 ocznik 8 gaziki 8x8cm 1 przylepce 2 strzykawka 10CC 2 strzykawka 2ML 1 strzykawka 5ML 2 strzykawka 5ML 3 cz. 1 ręcznik (do fartuchów) 1 mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do wit. | zestaw | 50 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu (w składzie: kaseta venturii do aparatu - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, nóż V-lance 20Ga - 1 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, zestaw do kroplówki - 1 szt, osłona Mayo (tacy narzędziowej) - 1 szt, zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt. 1 zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu) 1 zestaw do podawania oleju 1 kaniula 25G 1 kaniula do hydrodyssekcji 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 osłonki 0.9mm 1 nóż HP 3.0 1 nóż sideport 1.0 1 tip 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 szew 7.0 biosorb 1 szew 8.0 biosorb 1 kieliszek 60ml 1 kaniula 23G 1 fartuch pakiet wierzchni 2 fartuchy 2 ocznik 8 gaziki 1 przylepce 2 strzykawka 10CC 2 strzykawka 2 ml 1 strzykawka 5 ml 2 strzykawka 5 ml 3 cz. 1 ręcznik (do fartuchów) 1 mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do wit. | zestaw | 15 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G z nożyczkami i pęsetą 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 25G ( w składzie: kaseta typu venturii o pojemności komory ssącej 70cm³ (aktywna poj. ssąca kasety max 50cm³) - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 1500 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 25Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary 25Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, łączniki skleralne 20 i 25 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, zestaw do kroplówki - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt.) 1 zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 kieliszek 60ml 1 fartuch pakiet wierzchni 2 fartuchy 2 ocznik 8 gaziki 8x8 1 przylepce 2 strzykawka 10CC 2 strzykawka 2ML 1 strzykawka 5ML 2 strzykawka 5ML 3 cz. 1 ręcznik (do fartuchów) 1 pojemnik do testowania noża do wit. 1 pęseta 1 nożyczki | zestaw | 20 |  |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G: 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 25G ( w składzie: kaseta typu venturii o pojemności komory ssącej 70cm³ (aktywna poj. ssąca kasety max 50cm³) - 1 szt, pneumatyczny nóż gilotynowy 1500 cięć/min - 1 szt, oświetlacz prosty std 25Ga - 1 szt, linia ekstruzyjna - 1 szt, trokary 25Ga - 3 szt, kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, łączniki skleralne 20 i 25 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), worek na panel przedni - 1 szt, worek odpływowy - 1 szt, 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, zestaw do kroplówki - 1 szt, strzykawka 20ml - 1 szt.) 1 zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 kieliszek 60ml 1 fartuch pakiet wierzchni 2 fartuchy 2 ocznik 8 gaziki 8x8cm 1 przylepce 2 strzykawka 10CC 2 strzykawka 2ML 1 strzykawka 5ML 2 strzykawka 5ML 3 cz. 1 ręcznik (do fartuchów) 1 pojemnik do testowania noża do wit. | zestaw | 30 |  |  |  |  |
|  | najem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji o parametrach określonych w załączniku nr 3 | mies. | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |
| PAKIET XIII – Drobny sprzęt okulistyczny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczulenia pozagałkowego, zalecana do podania środka znieczulającego do stożka mięśniowego, rozmiary :0,5 x 38 mm, 0,6 x 38 mm prosta | szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Pętla irygacyjna – płucząca 0,5 mm (25G), dwa otwory o średnicy 0,25 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |  |
|  |  |  |  |  | # Razem całość |  |  |

# Załącznik nr 3

| # APARAT DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ FAKOEMULSYFIKACJI - najem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry techniczne: Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji: nie wcześniej niż 2006 Nazwa aparatu: ……………………………………… Kraj pochodzenia:…………………………………… Producent:………………………………………………… |  |  |
| # parametr / funkcja | # parametr graniczny- | # opis oferenta/ nr strony materiałów informacyjnych |
| # Witrektomia przednia |  |  |
| # Napęd pneumatyczny | # TAK |  |
| Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | # Do min. 700 cięć/min |  |
| Zakres podciśnienia przy cięciu | # min. 500 |  |
| Wymienić rodzaje dostępnych noży | # Podać, opisać |  |
| Nóż do witrektomii z możliwością irygacji | # TAK |  |
| Witrektomia tylna |  |  |
| Napęd pneumatyczny | # TAK |  |
| Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | # TAK |  |
| # Prędkość pracy noża typu gilotynowego (cięć/min.) | # min. 2400 |  |
| # Prędkość pracy noża typu oscylacyjnego (cięć/min.) | # min. 1700 |  |
| # Zakres podciśnienia przy cięciu (mmHg) | Do min. 500 mmHg |  |
| # Wymienić rodzaje dostępnych noży | # Podać, opisać |  |
| Oświetlacz światłowodowy |  |  |
| # Podwójny | # TAK |  |
| # Wymienić typy końcówek | # Podać, opisać |  |
| # Niezależne włączanie i regulacja natężenia | # TAK, podać zakres regulacji natężenia |  |
| # Halogenowe źródło światła | # TAK |  |
| Moduł do fakoemulsyfikacji |  |  |
| # Częstotliwość pracy głowicy (element piezoelektryczny min. 4-kryształowy) | # 37 - 42 kHz |  |
| # Zabezpieczenie głowicy do fakoemulsyfikacji na czas sterylizacji | # TAK |  |
| Typy końcówek | # Podać, opisać |  |
| Możliwość stosowania końcówek zakrzywionych | # TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek z lejkowatym rozszerzeniem na końcu |  |  |
| Możliwość stosowania końcówek z rozwiązaniem typu by-pass (boczny otwór) zabezpieczającym przed oparzeniem rogówki | # TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek o średnicy mniejszej niż 1,0 mm | # TAK |  |
| # Rodzaje pracy fakoemulsyfikatora |  |  |
| Praca z pulsem – zakres pulsów / min. | # 1-15 |  |
| Praca ze stałą mocą (fako liniowe) | # TAK |  |
| Praca typu „burst”, zakres regulacji minimum od 60 do 450 milisekund | # TAK |  |
| # Praca z podwójną kontrolą podciśnienia i mocy | # TAK |  |
| # Podciśnienie aspiracji mmHg | # min. 350 |  |
| Fakofragmentacja |  |  |
| # Częstotliwość pracy głowicy | # podać |  |
| # Rodzaje pracy w fakofragmentacji |  |  |
| # praca z pulsem – zakres (ilość pulsów /sek.) | # Podać |  |
| # praca z mocą stałą | # Podać |  |
| # praca z kontrolą liniową mocy | # Podać |  |

| # Moduł zasilania mikronarzędzi | # pneumatyczny |  |
| --- | --- | --- |
| # praca proporcjonalna | # TAK |  |
| # praca wielokrotna – zakres częstości | # TAK |  |
| # praca jednorazowa | # TAK |  |
| # Moduł wymiany płyn – gaz | # TAK |  |
| # zakres ciśnień wymiany | # Podać |  |
| # Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | # TAK |  |
| # Diatermia bipolarna |  |  |
| # Rodzaje końcówek | # Podać |  |
| # Moc diatermii | # Podać |  |
| # Częstotliwość pracy | # Podać |  |
| # Endodiatermia |  |  |
| # Rodzaje końcówek | # Podać |  |
| # moc diatermii | # Podać |  |
| # częstotliwość pracy | # Podać |  |
| # System stabilizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego – do zabiegów w przednim i tylnym segmencie |  |  |
| # Zakres regulacji ciśnienia | # Podać |  |
| # Regulacja jedno/dwukierunkowa możliwość wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (regulacja jednym przyciskiem) | # TAK |  |
| # Pompa irygacyjno-aspiracyjna |  |  |
| # typ pompy | # Venturi |  |
| # zakres regulacji podciśnienia dla I/A (mmHg) | # Do min. 500 |  |
| # typy końcówek | # Podać dostępne rodzaje |  |
| # reflux | # TAK |  |
| # ciągła irygacja do zabiegów w przednim segmencie | # TAK |  |
| # Dla kasety |  |  |
| # - objętość komory | # max. 80ml |  |
| Programowanie wartości roboczych i maksymalnych dla wielu operatorów – opisać | # TAK |  |
| # Wyłącznik nożny – możliwość programowania | # TAK Podać |  |
| # Sterowanie bezprzewodowe | # TAK |  |
| Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych | # TAK Podać |  |
| # System autokontroli, zabezpieczenia | # TAK Podać |  |
| # Zasilanie sprężonym powietrzem | # TAK |  |
| # Zasilanie 220-240V/50Hz | # TAK |  |
| Szkolenia dla personelu w zakresie obsługi i konserwacji obsługi i konserwacji, min. 8 godzin | # TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej